🎛️ Guide d’utilisation du Fender Tone Master Pro avec Airstep Studio

Vous avez fourni la partie MIDI Implementation Chart du manuel. Voici comment configurer le Tone Master Pro et quelles commandes saisir dans Airstep Studio.

1️⃣ Configuration globale du Tone Master Pro (sur l’appareil)

| Paramètre | Valeur recommandée pour l’intégration avec Airstep Studio | Raison |
| --- | --- | --- |
| MIDI OUT | OUT (ou MERGE si vous voulez aussi retransmettre les messages entrants) | Airstep Studio envoie uniquement les messages que nous créons. |
| RECEIVE CHANNEL | OMNI ou 1 (choisissez un canal que vous n’utilisez pas ailleurs) | Le Tone Master Pro répondra à nos messages sur ce canal. |
| RECEIVE MIDI PC | ON (MIDI + USB) | Permet de changer de preset depuis Airstep Studio. |
| RECEIVE MIDI CC | ON (MIDI + USB) | Permet de contrôler les footswitches, looper, etc. |
| SEND MIDI PC/CC | ON (MIDI + USB) | Si vous avez besoin que le Tone Master Pro transmette ses propres changements à d’autres appareils. |
| RECEIVE MIDI CLOCK | OFF (sauf si vous voulez synchroniser le tempo du Tone Master Pro à un maître externe) | Gardez le tempo interne contrôlé par Airstep Studio. |
| SEND MIDI CLOCK | OFF (sauf si vous voulez que le Tone Master Pro soit le maître tempo) | Évite d’écraser le tempo que vous définissez dans l’interface. |

Astuce UI : ouvrez la fenêtre Global Settings → I/O dans l’app native, appliquez les réglages ci-dessus, puis cliquez Save.

2️⃣ Synthèse des messages MIDI utiles

a) Changement de preset (504 presets)

- Format : CH:<canal>,PC:<numéro>

- Mapping canal → 1-16 : choisissez le même canal que le RECEIVE CHANNEL (ex. CH:1).

- Numéros de preset :

  - Presets 1-128 → PC = 1-128 (Bank = 1)

  - Presets 129-256 → PC = 1-128 (Bank = 2)

  - Presets 257-384 → PC = 1-128 (Bank = 3)

  - Presets 385-504 → PC = 1-120 (Bank = 4)

Exemple : Charger le preset #150 (Bank 2, PC = 22)

text

CH:1,PC:22

b) Footswitch / effet (CC 0-29, 21-29)

| CC # | Fonction | Valeur ON | Valeur OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | FS Mode Enable | 64-127 | 0-63 |
| 21-28 | Footswitch 1-8 | 64-127 | 0-63 |
| 30 | Sélection de footswitch (0-7) | valeur = n° du footswitch | – |
| 64 | Tap Tempo | 64-127 (valeur tempo) | – |
| 65 | Toe Switch | 64-127 ON / 0-63 OFF | – |
| 66-67 | Amp Control (Tip/Ring) | 64-127 ON / 0-63 OFF | – |
| 68 | Tuner | 64-127 ON / 0-63 OFF | – |
| 69 | Song Next | 64-127 (any) | – |
| 70 | Song Prev | 64-127 (any) | – |
| 103-110 | Looper (REC/DUB, PLAY/STOP, etc.) | 64-127 (any) | – |

Exemple : Activer le footswitch 3 →

text

CH:1,CC:23,VAL:127

c) Loopers

| CC # | Action | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 103 | REC/DUB | 64-127 |
| 104 | PLAY/STOP | 64-127 |
| 105 | 1-SHOT | 64-127 |
| 106 | UNDO | 64-127 |
| 107 | 1/2 SPEED | 64-127 |
| 108 | REVERSE | 64-127 |
| 109 | VOLUME UP | 64-127 |
| 110 | VOLUME DOWN | 64-127 |

Exemple : Démarrer le looper →

text

CH:1,CC:104,VAL:127

d) MIDI Clock (optionnel)

- Envoi : CH:<canal>,FF (MIDI Clock Start) – non nécessaire dans notre flux, gardez OFF.

3️⃣ Utilisation dans Airstep Studio

3.1 Champ « MIDI On-Load » (dans chaque item Setlist)

- Saisissez la chaîne qui doit être envoyée au moment où le morceau démarre.

- Exemple : Vous avez le preset #150 que vous voulez charger automatiquement →

text

CH:1,PC:22

- Pour combiner plusieurs actions (pré-set + footswitch), séparez-les avec ; :

text

CH:1,PC:22; CH:1,CC:23,VAL:127   // charge preset 150 puis active FS 3

3.2 Champ « MIDI Action » (dans chaque repère/Cue)

- Utilisez-le pour déclencher un effet à un moment précis du morceau.

- Exemple – Activer le looper REC/DUB 2 sec avant le solo :

text

CH:1,CC:103,VAL:127

- Vous pouvez aussi changer de preset en plein morceau (utile pour un son différent à la fin du couplet) :

text

CH:1,PC:45

3.3 Validation rapide

- Ouvrez un setlist, ajoutez un item, puis remplissez le champ MIDI On-Load avec CH:1,PC:1 (premier preset).

- Sauvegardez → lancez la lecture du item. Vous devriez voir le preset #1 s’afficher sur le Tone Master Pro.

- Créez un repère (c-ue), ajoutez le champ MIDI Action CH:1,CC:23,VAL:127 (foot-switch 3).

- Lancez la lecture, laissez-la arriver à ce repère → le footswitch 3 doit s’allumer sur le Tone Master Pro.

4️⃣ Checklist d’intégration (à vérifier)

| ✅ | Action |
| --- | --- |
| 1 | MIDI OUT du Tone Master Pro = OUT (ou MERGE) |
| 2 | RECEIVE CHANNEL = 1 (ou OMNI) – même canal que dans les chaînes (CH:1) |
| 3 | RECEIVE MIDI PC = ON |
| 4 | RECEIVE MIDI CC = ON |
| 5 | SEND/RECEIVE CLOCK = OFF (sauf besoin de synchronisation tempo) |
| 6 | Dans Airstep Studio, MIDI On-Load et MIDI Action remplis avec les chaînes ci-dessus |
| 7 | Test fonctionnel : changement de preset + activation de footswitch ou looper au bon moment |

5️⃣ Exemples de chaînes toutes faites (prêtes à copier-coller)

| Situation | Chaîne |
| --- | --- |
| Charger le preset #1 au démarrage du morceau | CH:1,PC:1 |
| Charger le preset #250 (Bank 2, PC = 122) | CH:1,PC:122 |
| Activer footswitch 5 (ON) | CH:1,CC:25,VAL:127 |
| Désactiver footswitch 5 (OFF) | CH:1,CC:25,VAL:0 |
| Démarrer looper REC/DUB puis PLAY | CH:1,CC:103,VAL:127; CH:1,CC:104,VAL:127 |
| Changer de preset #150 et activer footswitch 3 simultanément | CH:1,PC:22; CH:1,CC:23,VAL:127 |
| Augmenter le volume du looper (VOLUME UP) | CH:1,CC:109,VAL:127 |

🎉 Vous êtes prêt !

- Vérifiez la configuration matérielle (tableau 1).

- Saisissez les chaînes ci-dessus dans les champs d’Airstep Studio.

- Lancez la lecture et observez le Tone Master Pro réagir.

Si vous rencontrez un comportement inattendu (pré-set qui ne change pas, footswitch qui ne s’active pas, …), notez le message exact envoyé (vous le verrez dans la console du navigateur : [MIDI] Sending: <chaine>), et nous ajusterons le format ou le canal.

Bonne session de test, et n’hésitez pas à revenir avec les résultats !